…………………………………………………………….

Firma Wykonawcy, siedziba

Opis Przedmiotu Zamówienia oferowanego przez Wykonawcę wraz z kalkulacją ceny

Oświadczenie Wykonawcy:

Składając ofertę na:  „Dostawa mikroskopu fluorescencyjnego wraz z kamerą z oprogramowaniem – do Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie” oświadczamy, że oferujemy dostawę  mikroskopu fluorescencyjnego wskazanego poniżej:

| Lp. | Opis Przedmiotu Zamówienia | Jm. | Ilość | Przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawcę Producent/model/ dane techniczne / dane prawne | Cenna netto | Uwagi/ stawka VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
|  |  |  |  |  | (w poz. 1 – rubryka -6- suma pozycji: A- D |  |
| 1. | Mikroskop fluorescencyjny wraz z kamerą z oprogramowaniem | Kpl. | 1 | Fabrycznie nowy, nieużywany |  |  |
| A. | Mikroskop fluorescencyjny | Szt. | 1 | Producent ………………….. Typ/ model ………………. |  |  |
|  | Deklaracja zgodności CE IVD Baza mikroskopu: - mikroskop w konfiguracji prostej przystosowany do pracy w świetle przechodzącym w kontraście jasnego pola; - zakres przesuwu stolika w osi „z” min 25mm; - system optyczny: Optyka korygowana do nieskończoności; - możliwość rozbudowy mikroskopu o kontrast fazowy, polaryzacyjny, ciemnego pola oraz kontrast Nomarskiego. Tubus: - trinokularowy o kącie nachylenia okularów 30 stopni z regulacją rozstawu okularów w zakresie co najmniej 55-75 mm; - stały podział światła (kamera/okulary) 50/50%. Okulary: - dwa okulary o powiększeniu 10x oraz liczbie polowej min. FN=22 mm. Stolik przedmiotowy: - powierzchnia robocza ceramiczna, odporna na zarysowania; - śruba przesuwu w osi X-Y z możliwością montażu z lewej lub prawej strony stolika (bez konieczności wymiany lub obrotu stolika); - zakres przesuwu preparatu min. 76 mm x 25mm. Rewolwer obiektywowy: - zautomatyzowany; - kodowany; - co najmniej sześciopozycyjny; - możliwość przypisania wszystkich obiektywów i optymalnego oświetlenia do przycisków funkcyjnych; - możliwość przełączania pomiędzy najczęściej używanymi obiektywami, za pomocą dodatkowych przycisków np. znajdujących się przy śrubie makrometrycznej; - możliwość doposażenia o przycisk nożny do przełączania pomiędzy kolejnymi zapisanymi ustawieniami mikroskopu. Śruba mikro/makro: - 2-stopniowa śruba ostrości (przesuw dokładny i zgrubny); - skalowana z dokładnością 1 μm; - możliwość dopasowania momentu obrotowego śruby makrometrycznej; - możliwość ustawienia wysokości położenia śruby na statywie mikroskopu; - możliwość ustawienia blokady stolika na danej wysokości; - maksymalny skok śruby dokładnej 0.1mm / obrót; - minimalny skok śruby zgrubnej 14 mm/ obrót. Kondensor: - zautomatyzowany achromatyczno-aplanatyczny; - apertura numeryczna 0,9; - wyposażony w soczewkę dla małych powiększeń 2.5x – 5x. Oświetlenie dla światła przechodzącego: - oświetlenie energooszczędne LED o stałej temperaturze barwowej 4500 K +/- 300 K, - żywotność powyżej 25000 h pracy, - zintegrowany zasilacz 12V 30W, - automatyczne zapamiętywanie nastawu intensywności oświetlenia Zestaw obiektywów o standardowej długości parafokalnej 45mm oraz następujących parametrach minimalnych: - obiektyw plan achromatyczny 10x; apertura numeryczna 0,25, zakres pracy: 12 mm - obiektyw fluorytowy 40x; apertura numeryczna 0,65; zakres pracy 0,37 mm - obiektyw fluorytowy 100x; apertura numeryczna 1,25; zakres pracy : 0,13 mm, immersja olejowa Fluorescencja: - tor optyczny dla obrazowania fluorescencji wyposażony w minimum 5 pozycyjną karuzelę filtrów oraz minimum 3 filtry szare wraz z przesłoną; - trzy zestawy filtrów dla obrazowania barwników takich jak DAPI, FITC, RHOD; - oświetlacz diodowy z 3 diodami dla barwników niebieskich, zielonych i czerwonych; - możliwość niezależnego, płynnego sterowania intensywnością każdej z diod. |  |  | TAK/ NIE * (właściwe podkreślić) Opis przedmiotu oferowanego przez Wykonawcę: |  |  |
| B. | Mikroskopowa kolorowa kamera cyfrowa o minimalnych wymaganiach: | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | - sensor CMOS o rozmiarze 1/2"; - rozdzielczość 3840 x 2160 pikseli; - wielkość piksela 1,85 x 1,85 µm; - zakres dynamiczny 65 dB; - czas ekspozycji regulowany w zakresie od 52 µs do 15 s; - łączność z komputerem poprzez USB 3.0; - łączność z mikroskopem przez złącze typu C o powiększeniu 0,55x. |  |  |  |  |  |
| C. | Oprogramowanie do kamery | Kpl. | 1 |  |  |  |
|  | - w polskiej wersji językowej; -umożliwiające sterowanie funkcjami kamery; -umożliwiające nakładanie sygnałów fluorescencyjnych; - możliwość składania obrazów w osi XY; - możliwość składania obrazów w osi Z; - możliwość pomiarów interaktywnych; - funkcja serii czasowych (TimeLaps); - funkcja rejestracji filmów video; - licencja na czas nieokreślony (wieczysta) |  |  |  |  |  |
| D. | Dodatkowe wyposażenie | kpl |  |  |  |  |
|  | - pokrowiec, - olejek immersyjny do mikroskopii fluorescencyjnej, |  |  |  |  |  |
| 2. | W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również: | Kpl. | 1 | Oświadczenie Wykonawcy: Oświadczamy, że wykonamy zakres zamówienia wymieniony w pkt 1 i 2 za cenę wskazaną w pkt 1. (cena netto ujęta w pkt 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia) |  |  |
| A. | Dostawa urządzeń do Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie, 43-200 Pszczyna, ul Doświadczalna 27 wraz z wniesieniem i instalacją w laboratorium badawczym oraz instalacją oprogramowania. |  |  |  |  |  |
| B. | Przeszkolenie pracowników z obsługi zainstalowanego zestawu i oprogramowania – przewidywany czas szkolenia 8 godz. |  |  |  |  |  |
| C. | Udzielenie gwarancji i rękojmi na dostarczone urządzenia i oprogramowanie na okres 24 miesięcy. W ramach gwarancji i rękojmi - w okresie jej trwania Wykonawca zobowiązuję się: a) do bezpłatnej naprawy gwarancyjnej w okresie gwarancyjnym, b) dokonać wymiany wadliwych urządzeń na wolne od wad po dwóch bezskutecznych naprawach gwarancyjnych, c) przeprowadzać serwis i konserwacje urządzeń- zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w DTR, d) Usuwać wady w oprogramowaniu kamery, e) udzielać nieodpłatnych porad (wsparcia aplikacyjno-serwisowego) dot. zasad i funkcjonalności urządzeń i oprogramowania, | Udzielamy gwarancji i rękojmi na okres wskazany w ofercie, na warunkach i zasadach określonych w projekcie umowy |  |  |  |  |
| D. | Dostarczenie i przekazanie Zamawiającemu Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR) (urządzeń) w języku polskim oraz pełnej dokumentacji oprogramowania w języku polskim. |  |  |  |  |  |
| 3. | Razem cena netto (poz 1. ) |  |  |  |  |  |
|  | VAT |  |  |  |  |  |
|  | Razem cena brutto |  |  |  |  |  |

………………………………………………                                                                                                                                                ……………………………………………………………………………………..

Data, miejscowość                                                                                                                                                                                                                                                   Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

UWAGA!

- Dokument stanowi treść oferty i nie będzie mógł być uzupełniany.

- Dokument powinien być złożony  w jednej z poniższych form:

1) w postaci skanu wypełnionego i podpisanego formularza  (zalecany format .pdf) lub

2)  w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym podpisem elektronicznym.