…………………………………………………………….

Firma Wykonawcy, siedziba

Opis Przedmiotu Zamówienia oferowanego przez Wykonawcę

Oświadczenie Wykonawcy:

Składając ofertę  na:  Dostawę plecakowych  opryskiwaczy doświadczalnych z belkami opryskowymi do Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie”  oświadczamy, że oferujemy urządzenia niżej opisane:

Specyfikacja plecakowego opryskiwacza doświadczalnego, zakres przedmiotu zamówienia:

| Przeznaczenie: Plecaki opryskowe z belkami opryskowymi będą wykorzystywane przez pracowników „Zamawiającego” do wykonania oprysku poletek pod tunelami. Wymiary opryskiwanych poletek: 2m x 15m (po dwa poletka w jednym tunelu). Opryskiwacze mają być niesione na plecach przez osobę dokonującą oprysku. Belka opryskowa będzie trzymana w ręce. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | OPIS Przedmiotu zamówienia wg Zamawiającego | Wykonawca oferuje plecakowe opryskiwacze doświadczalne: (proszę podać producenta i model ) |  |
|  |  | Producent: | Model: |
| I | Plecakowy opryskiwacz doświadczalny powinien obejmować: | Potwierdzenie Wykonawcy, że Oferowany przez niego przedmiot zamówienia odpowiada lub nie odpowiada opisowi wskazanemu przez Zamawiającego (należy uzupełnić rubrykę TAK albo NIE – przy każdej pozycji opisu oznaczonej liczbami arabskimi i literami) |  |
|  |  | Spełnia Warunek (TAK) | Nie spełnia warunku (NIE) wykonawca oferuje inne urządzenie albo o innych parametrach, proszę podać jakie (wpisać w rubryce) |
|  |  | TAK | NIE |
|  | Zbiornik na ciecz użytkową do oprysku, dwa wymienne zbiorniki o poj. 2 l albo 2l/3l wykonane z tworzywa ciśnieniowego, montowane na aluminiowym stelażu opryskiwacza za pomocą szybkozłącza. Każdy zbiornik zamykany głowicą „camlock” z zabezpieczeniem przed otwieraniem gdy zbiornik jest pod ciśnieniem. |  |  |
|  | Rozpylacze szczelinowe do cieczy, filterki, ok. 20 szt. (+/- 2szt.) na zapas, montowane w oprawach TeeJet z zamykaniem bagnetowym. |  |  |
|  | Zużycie cieczy na powierzchnię w zależności od rozpylacza, prędkości i ciśnienia roboczego od 200 do 400 l/ha. |  |  |
|  | Zasilanie zbiornika – sprężonym powietrzem z ciśnieniowej butli kompozytowej o poj. 3,0 l max ciśnienie w butli - 300 bar. |  |  |
|  | Stałe ciśnienie robocze regulowane od 0,5 do 4,0 bar system dwóch reduktorów. |  |  |
|  | Zasilanie i odpowietrzanie zbiornika cieczy zaworem suwakowym. |  |  |
|  | Kontrola prędkości roboczej za pomocą metronomu. |  |  |
|  | Stelaż na opryskiwacz i zbiornik sprężonego powietrza. |  |  |
|  | Belka/stelaż opryskiwacza powinien być tak skonstruowany aby operator szedł po ścieżce i pryskał z boku. |  |  |
|  | Opryskiwacz powinien być wyposażony: - w reduktory ciśnienia umożliwiające precyzyjną kalibrację, - manometr dzięki któremu będzie można sprawdzić ciśnienie oprysku bezpośrednio przy rozpylaczu, - metronom, który pozwala na utrzymanie zadanej prędkości oprysku, - zawór bezpieczeństwa. |  |  |
|  | Opryskiwacz powinien mieć możliwość: - regulować oprysk poprzez zmianę ciśnienia roboczego, zmianę typowymiaru rozpylacza, - zmianę prędkości, - oprysku przy użyciu metronomu. Aby można było w pełni kontrolować zabiegi doświadczalne. |  |  |
|  | Plecakowy opryskiwacz doświadczalny: |  |  |
|  | Musi posiadać deklarację zgodności, o której mowa w przepisach Unii Europejskiej dot. wystawiania przez Producenta deklaracji zgodności dla wprowadzanego do obrotu lub oddając do użytku maszynę lub produkt: podst. prawna: artykuł 10 Obowiązki Producentów maszyn i produktów powiązanych - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE0 2023/1230 z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie maszyn oraz w sprawie uchylenia dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Rady 73/361/EWG (Dz.U. UE L165/1) a jeżeli jest zwolniona z uzyskania deklaracji zgodności należy wskazać podstawę prawną takiego zwolnienia. |  |  |
|  | Powinien być wykonany z materiału odpornego na substancje chemiczne . |  |  |
| II | Przedmiot zamówienia obejmuje również: |  |  |
|  | Udzielenie na przedmiot zamówienia gwarancji jakości na okres co najmniej 24 miesięcy i rękojmi na okres 24 miesięcy. |  |  |
|  | Dostawę do Zamawiającego : Pszczyna, ul. Doświadczalna 27. |  |  |
|  | Przekazanie Deklaracji Zgodności producenta zapewniającą, że urządzenie zostało zaprojektowane i wytworzone zgodnie z mającymi zastosowanie zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa określonymi w przepisach Unii Europejskiej. |  |  |
|  | Przeszkolenie pracowników „Zamawiającego” przy dostawie urządzeń, stacjonarnie w Oddziale w Pszczynie – przewidywany czas szkolenia: 1godz, dla 5 sób. |  |  |
|  | Przekazanie DTR Urządzenia w języku polskim. |  |  |

………………………………………………                                                                                                                                                ……………………………………………………………………………………..

Data, miejscowość                                                                                                                                                                                                                                                   Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

UWAGA!

- Dokument stanowi treść oferty i nie będzie mógł być uzupełniany.

- Dokument powinien być złożony  w jednej z poniższych form:

1) w postaci skanu wypełnionego i podpisanego formularza  (zalecany format .pdf) lub

2)  w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym podpisem elektronicznym.